嵌入式系统原理与技术   测控2022-01班  赵成鲁  2022110863     第八章作业

- 嵌入式上机作业

- 题目要求

实验作业1：基于第7章的自建工程控制8个LED灯，完成下述任务：

(1)从左到右，流水灯显示，每个灯点亮1s；

(2) 同时亮、灭闪烁三次，亮灭时间均为500ms；

(3)从左到右，点亮顺序：L0→L2→L4→L6→L1→L3→L5→L7

(4)设计综合程序，实现（1）~（3）循环往复，点亮LED灯

实验作业2：基于作业1的自建工程和按键例程，完成如下功能：

1. 改写KEY_Scan函数，使用库函数代替位带操作

2. 两个按键控制4个LED灯，按要求显示：

(1)KEY0按下：从左到右，流水灯显示，每个灯点亮500ms；

    - 二、 硬件电路与接线表

1、硬件电路

图1  流水灯模块原理图及连接原理图

图2 按键原理图

2、硬件接线表

| M-STM32F407xx | 流水灯模块 |
| --- | --- |
| PA2 | LED1 |
| PC2 | LED2 |
| PA4 | LED3 |
| PA7 | LED4 |
| PC3 | LED5 |
| PA3 | LED6 |
| PA5 | LED7 |
| PC4 | LED8 |
| 3.3V | VCC |

    - 三、软件设计方案

实验作业1：基于第7章的自建工程控制8个LED灯，完成下述任务：

(1)从左到右，流水灯显示，每个灯点亮1s；

LED1-LED8依次点亮 ->延时1s ->熄灭。

(2) 同时亮、灭闪烁三次，亮灭时间均为500ms；

点亮LED1-LED8 -> 延时500ms -> 熄灭LED1-LED8。

(3)从左到右，点亮顺序：L0→L2→L4→L6→L1→L3→L5→L7

点亮LED1 -> 延时500ms ->点亮LED2 -> 延时500ms ->点亮LED3 -> 延时500ms ->点亮LED4-> 延时500ms ->点亮LED5 -> 延时500ms ->点亮LED6 -> 延时500ms ->点亮LED7-> 延时500ms ->点亮LED8 -> 延时500ms 。

实验作业2：基于作业1的自建工程和按键例程，完成如下功能：

1. 改写KEY_Scan函数，使用库函数代替位带操作

2. 两个按键控制4个LED灯，按要求显示：

(1)KEY0按下：从左到右，流水灯显示，每个灯点亮500ms；

(2) WAKE_UP按下：从左到右，点亮顺序为L0→L2→L1→L3；

检测按键KEY0和WAKE_UP状态，当有按键按下时，执行对应的任务。

    - 四、实验结果

图1  (1)从左到右，流水灯显示，每个灯点亮1s；

图2  (2) 同时亮、灭闪烁三次，亮灭时间均为500ms；

图3  (3)从左到右，点亮顺序：L0→L2→L4→L6→L1→L3→L5→L7

图4  (4)KEY0按下：从左到右，流水灯显示，每个灯点亮500ms；

图5  (2) WAKE_UP按下：从左到右，点亮顺序为L0→L2→L1→L3；

    - 五、附录：程序（自己设计的程序，包括底层自己设计的程序，库函数不需要附录）

main.c

#include "stm32f4xx.h"

#include <stdbool.h>

#include "delay.h"

#include "LED.h"

#include "KEY.h"

int main(void)

{

u8 key;

u8 i;

delay_init(168);

LED_Init();

KEY_Init();

while(1)

{

LED_water(1);

for(u8 i=0;i<3;i++)

LED_water(2);

LED_water(3);

key = KEY_Scan(1);

if(key)

{

switch(key)

{

case WKUP_PRES:{LED_water(5);break;}

case KEY0_PRES:{LED_water(4);break;}

}

}

}

}

LED.c

#include "stm32f4xx.h"

#include <stdbool.h>

#include "delay.h"

void LED_Init(void)

{

GPIO_InitTypeDef GPIOA_InitStructure;

GPIO_InitTypeDef GPIOC_InitStructure; //放在这里的原因是 不允许初始化变量在函数的中间

RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE);

GPIOA_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;

GPIOA_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;

GPIOA_InitStructure.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7);

GPIOA_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;

GPIOA_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;

GPIO_Init(GPIOA,&GPIOA_InitStructure);

RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC,ENABLE);

GPIOC_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;

GPIOC_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;

GPIOC_InitStructure.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4);

GPIOC_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;

GPIOC_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;

GPIO_Init(GPIOC,&GPIOC_InitStructure);

GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7);

GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4);

}

void LED_SET(int led_num,bool led_state)

{

switch(led_num)

{

case 1:

{

if(led_state==false)

GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2);

else

GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2);

break;

}

case 2:

{

if(led_state==false)

GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_2);

else

GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_2);

break;

}

case 3:

{

if(led_state==false)

GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4);

else

GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4);

break;

}

case 4:

{

if(led_state==false)

GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7);

else

GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7);

break;

}

case 5:

{

if(led_state==false)

GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_3);

else

GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_3);

break;

}

case 6:

{

if(led_state==false)

GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3);

else

GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3);

break;

}

case 7:

{

if(led_state==false)

GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5);

else

GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5);

break;

}

case 8:

{

if(led_state==false)

GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);

else

GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);

break;

}

}

}

void LED_water(int mode)

{

LED_SET(1,false);LED_SET(2,false);LED_SET(3,false);LED_SET(4,false);LED_SET(5,false);LED_SET(6,false);LED_SET(7,false);LED_SET(8,false);

switch(mode)

{

case 1:

{

LED_SET(1,true);delay_ms(1000);LED_SET(1,false);

LED_SET(2,true);delay_ms(1000);LED_SET(2,false);

LED_SET(3,true);delay_ms(1000);LED_SET(3,false);

LED_SET(4,true);delay_ms(1000);LED_SET(4,false);

LED_SET(5,true);delay_ms(1000);LED_SET(5,false);

LED_SET(6,true);delay_ms(1000);LED_SET(6,false);

LED_SET(7,true);delay_ms(1000);LED_SET(7,false);

LED_SET(8,true);delay_ms(1000);LED_SET(8,false);

break;

}

case 2:

{

LED_SET(1,true);LED_SET(2,true);LED_SET(3,true);LED_SET(4,true);LED_SET(5,true);LED_SET(6,true);LED_SET(7,true);LED_SET(8,true);

delay_ms(500);

LED_SET(1,false);LED_SET(2,false);LED_SET(3,false);LED_SET(4,false);LED_SET(5,false);LED_SET(6,false);LED_SET(7,false);LED_SET(8,false);

delay_ms(500);

break;

}

case 3:

{

LED_SET(1,true);delay_ms(500);

LED_SET(3,true);delay_ms(500);

LED_SET(5,true);delay_ms(500);

LED_SET(7,true);delay_ms(500);

LED_SET(2,true);delay_ms(500);

LED_SET(4,true);delay_ms(500);

LED_SET(6,true);delay_ms(500);

LED_SET(8,true);delay_ms(500);

break;

}

case 4:

{

LED_SET(1,true);delay_ms(500);LED_SET(1,false);

LED_SET(2,true);delay_ms(500);LED_SET(2,false);

LED_SET(3,true);delay_ms(500);LED_SET(3,false);

LED_SET(4,true);delay_ms(500);LED_SET(4,false);

LED_SET(5,true);delay_ms(500);LED_SET(5,false);

LED_SET(6,true);delay_ms(500);LED_SET(6,false);

LED_SET(7,true);delay_ms(500);LED_SET(7,false);

LED_SET(8,true);delay_ms(500);LED_SET(8,false);

break;

}

case 5:

{

LED_SET(1,true);delay_ms(500);

LED_SET(3,true);delay_ms(500);

LED_SET(2,true);delay_ms(500);

LED_SET(4,true);delay_ms(500);

break;

}

}

}

LED.h

#ifndef __LED_H

#define __LED_H

#include "stm32f4xx.h"

#include <stdbool.h>

void LED_Init(void);

void LED_SET(int led_num,bool led_state);

void LED_turn(int led_num);

void LED_water(int mode);

#endif

KEY.c

#include <stm32f4xx.h>

#include "delay.h"

#include "key.h"

void KEY_Init(void)

{

GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;

RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA|RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;

GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN ;

GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;

GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN ;

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

}

u8 KEY_Scan(u8 mode)

{

static u8 key_up=1;

if(mode)key_up=1;

if(key_up&&(KEY0==1||WK_UP==1))

{

delay_ms(10);

key_up=0;

if(KEY0==1)

return KEY0_PRES;

if(WK_UP==1)

return WKUP_PRES;

}

else

if(KEY0==0&&WK_UP==0)key_up=1;

return 0;

}

KEY.h

#ifndef __KEY_H

#define __KEY_H

#include <stm32f4xx.h>

#define KEY0 		GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_4) //PE4

#define WK_UP 		GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0)	//PA0

#define KEY0_PRES 1

#define WKUP_PRES 2

void KEY_Init(void);

u8 KEY_Scan(u8 mode);

#endif