嵌入式系统原理与技术   测控2022-01班  赵成鲁  2022110863     第十八章作业

- 嵌入式上机作业

- 题目要求

把正弦表格存放到外部Flash中，具体要求如下：

1. 编写存表格程序，存正弦波表格到Flash中，角度分辨率：0.5°

2. 编写DAC程序，从DAC输出该波形，频率1KHz，幅度0~2.8V

3. 输出信号通过ADC回读并实用UART送给计算机

    - 二、 硬件电路与接线表

1、硬件电路

Flash硬件原理图

    - 三、软件设计方案

保存正弦数组值：

首先使用正弦生成工具生成正弦数组，定义数组TEXT_Buffer用于存放需要写入的正弦数组, datatemp用于存放读出的正弦数组。按下KEY_0，将正弦数组存入Flash；按下KEY_1，将正弦数组从Flash中读出存入datatemp。

编写DAC程序：

设置中断频率为1KHz*正弦点数720。即设置PSC=117-1，ARR=1-1。频率即为84Mhz/(PSC+1)/(ARR+1)=720KHz。中断服务程序中使用DAC函数遍历输出数组对应电压值。

编写ADC回读：

使用ADC回读后转换电压，V=ADC212−1∗3.3后通过UART发送到计算机显示波形。

- 实验结果

使用工具生成正弦表

按下KEY0将TEXT_Buffer正弦表存入Flash

按下KEY1从Flash读取正弦表存入数组datatemp

在串口软件查看输出的正弦波

    - 五、附录：程序（自己设计的程序，包括底层自己设计的程序，库函数不需要附录）

main.c

#include "stm32f4xx.h"

#include "usart.h"

#include "delay.h"

#include "timer.h"

#include "led.h"

#include "lcd1602.h"

#include "stdio.h"

#include "string.h"

#include "adc.h"

#include "exti.h"

#include "KEY.h"

#include "dac.h"

#include "w25qxx.h"

u16 n=0; //记录中断次数

char name[8];

//--------ADC参数----------//

u16 adcx;

float temp;

float temp1;

float temp2;

//要写入到W25Q16的字符串数组

const u8 TEXT_Buffer[]={125,126,127,128,129,130,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,

142,143,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,

159,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,

176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,188,189,190,

191,192,193,194,195,196,197,198,198,199,200,201,202,203,204,205,

205,206,207,208,209,209,210,211,212,213,213,214,215,216,216,217,

218,219,219,220,221,221,222,223,224,224,225,225,226,227,227,228,

229,229,230,230,231,232,232,233,233,234,234,235,235,236,236,237,

237,238,238,239,239,240,240,240,241,241,242,242,242,243,243,244,

244,244,245,245,245,245,246,246,246,247,247,247,247,247,248,248,

248,248,248,249,249,249,249,249,249,249,250,250,250,250,250,250,

250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,249,

249,249,249,249,249,249,248,248,248,248,248,247,247,247,247,247,

246,246,246,245,245,245,245,244,244,244,243,243,242,242,242,241,

241,240,240,240,239,239,238,238,237,237,236,236,235,235,234,234,

233,233,232,232,231,230,230,229,229,228,227,227,226,225,225,224,

224,223,222,221,221,220,219,219,218,217,216,216,215,214,213,213,

212,211,210,209,209,208,207,206,205,205,204,203,202,201,200,199,

198,198,197,196,195,194,193,192,191,190,189,188,188,187,186,185,

184,183,182,181,180,179,178,177,176,175,174,173,172,171,170,169,

168,167,166,165,164,163,162,161,159,158,157,156,155,154,153,152,

151,150,149,148,147,146,145,143,142,141,140,139,138,137,136,135,

134,133,132,130,129,128,127,126,125,124,123,122,121,120,118,117,

116,115,114,113,112,111,110,109,108,107,105,104,103,102,101,100,

99,98,97,96,95,94,93,92,91,89,88,87,86,85,84,83,

82,81,80,79,78,77,76,75,74,73,72,71,70,69,68,67,

66,65,64,63,62,62,61,60,59,58,57,56,55,54,53,52,

52,51,50,49,48,47,46,45,45,44,43,42,41,41,40,39,

38,37,37,36,35,34,34,33,32,31,31,30,29,29,28,27,

26,26,25,25,24,23,23,22,21,21,20,20,19,18,18,17,

17,16,16,15,15,14,14,13,13,12,12,11,11,10,10,10,

9,9,8,8,8,7,7,6,6,6,5,5,5,5,4,4,

4,3,3,3,3,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,

1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,

0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,2,2,

2,2,2,3,3,3,3,3,4,4,4,5,5,5,5,6,

6,6,7,7,8,8,8,9,9,10,10,10,11,11,12,12,

13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,20,20,21,

21,22,23,23,24,25,25,26,26,27,28,29,29,30,31,31,

32,33,34,34,35,36,37,37,38,39,40,41,41,42,43,44,

45,45,46,47,48,49,50,51,52,52,53,54,55,56,57,58,

59,60,61,62,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,

74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,

91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,107,

108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,120,121,122,123,124};

#define SIZE sizeof(TEXT_Buffer)

u8 datatemp[SIZE];

u8 flag=0;

int main(void)

{

volatile u8 key;

u32 FLASH_SIZE;

W25QXX_Init();			//W25QXX初始化

FLASH_SIZE=16*1024*1024;	//FLASH 大小为16字节

NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2

delay_init(168);		//延时初始化

uart_init(115200);	//串口初始化波特率为115200

EXTIx_Init();

LED_Init2();

KEY_Init();

Adc_Init();

Dac1_Init();

TIM6_Int_Init(1-1,117-1);

while(1)

{

key=KEY_Scan(0);

if(key)

{

switch(key)

{

case KEY0_PRES:

{

TIM_Cmd(TIM6,DISABLE);

W25QXX_Write((u8*)TEXT_Buffer,1,SIZE);

TIM_Cmd(TIM6,ENABLE);

break;

}

case WKUP_PRES:

{

TIM_Cmd(TIM6,DISABLE);

W25QXX_Read(datatemp,1,SIZE);

TIM_Cmd(TIM6,ENABLE);

break;

}

}

}

}

}

void TIM6_DAC_IRQHandler(void)

{

if (TIM_GetITStatus(TIM6, TIM_IT_Update) == SET) // 溢出中断

{

adcx=Get_Adc_Average(ADC_Channel_5,1);

n++;

//printf("adc:%u\n",adcx);

temp=(float)adcx*(3.3/4095);

adcx=temp;

temp1=adcx;

temp-=adcx;

temp*=1000;

temp2=temp;

if(temp2<100)

{

printf("u:%u.0%u\n",(int)temp1,(int)temp2);

}

else

printf("u:%u.%u\n",(int)temp1,(int)temp2);

LED0=!LED0;

if(n==720)

n=0;

Dac1_Set_Vol((int)datatemp[n]*11.2);

}

TIM_ClearITPendingBit(TIM6, TIM_IT_Update); // 清除中断标志位

}

w25qxx.c

#include "w25qxx.h"

#include "spi.h"

#include "delay.h"

#include "usart.h"

u16 W25QXX_TYPE=W25Q128;	//默认是W25Q128

//4Kbytes为一个Sector

//16个扇区为1个Block

//W25Q128

//容量为16M字节,共有128个Block,4096个Sector

//初始化SPI FLASH的IO口

void W25QXX_Init(void)

{

GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;

RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);//使能GPIOB时钟

RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOG, ENABLE);//使能GPIOG时钟

//GPIOB14

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14;//PB14

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//输出

GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz

GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉

GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;//PG7

GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);//初始化

GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_7);//PG7输出1,防止NRF干扰SPI FLASH的通信

W25QXX_CS=1;			//SPI FLASH不选中

SPI1_Init();		   			//初始化SPI

SPI1_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_4);		//设置为21M时钟,高速模式

W25QXX_TYPE=W25QXX_ReadID();	//读取FLASH ID.

}

//读取W25QXX的状态寄存器

//BIT7  6   5   4   3   2   1   0

//SPR   RV  TB BP2 BP1 BP0 WEL BUSY

//SPR:默认0,状态寄存器保护位,配合WP使用

//TB,BP2,BP1,BP0:FLASH区域写保护设置

//WEL:写使能锁定

//BUSY:忙标记位(1,忙;0,空闲)

//默认:0x00

u8 W25QXX_ReadSR(void)

{

u8 byte=0;

W25QXX_CS=0;                            //使能器件

SPI1_ReadWriteByte(W25X_ReadStatusReg);    //发送读取状态寄存器命令

byte=SPI1_ReadWriteByte(0Xff);             //读取一个字节

W25QXX_CS=1;                            //取消片选

return byte;

}

//写W25QXX状态寄存器

//只有SPR,TB,BP2,BP1,BP0(bit 7,5,4,3,2)可以写!!!

void W25QXX_Write_SR(u8 sr)

{

W25QXX_CS=0;                            //使能器件

SPI1_ReadWriteByte(W25X_WriteStatusReg);   //发送写取状态寄存器命令

SPI1_ReadWriteByte(sr);               //写入一个字节

W25QXX_CS=1;                            //取消片选

}

//W25QXX写使能

//将WEL置位

void W25QXX_Write_Enable(void)

{

W25QXX_CS=0;                            //使能器件

SPI1_ReadWriteByte(W25X_WriteEnable);      //发送写使能

W25QXX_CS=1;                            //取消片选

}

//W25QXX写禁止

//将WEL清零

void W25QXX_Write_Disable(void)

{

W25QXX_CS=0;                            //使能器件

SPI1_ReadWriteByte(W25X_WriteDisable);     //发送写禁止指令

W25QXX_CS=1;                            //取消片选

}

//读取芯片ID

//返回值如下:

//0XEF13,表示芯片型号为W25Q80

//0XEF14,表示芯片型号为W25Q16

//0XEF15,表示芯片型号为W25Q32

//0XEF16,表示芯片型号为W25Q64

//0XEF17,表示芯片型号为W25Q128

u16 W25QXX_ReadID(void)

{

u16 Temp = 0;

W25QXX_CS=0;

SPI1_ReadWriteByte(0x90);//发送读取ID命令

SPI1_ReadWriteByte(0x00);

SPI1_ReadWriteByte(0x00);

SPI1_ReadWriteByte(0x00);

Temp|=SPI1_ReadWriteByte(0xFF)<<8;

Temp|=SPI1_ReadWriteByte(0xFF);

W25QXX_CS=1;

return Temp;

}

//读取SPI FLASH

//在指定地址开始读取指定长度的数据

//pBuffer:数据存储区

//ReadAddr:开始读取的地址(24bit)

//NumByteToRead:要读取的字节数(最大65535)

void W25QXX_Read(u8* pBuffer,u32 ReadAddr,u16 NumByteToRead)

{

u16 i;

W25QXX_CS=0;                            //使能器件

SPI1_ReadWriteByte(W25X_ReadData);         //发送读取命令

SPI1_ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>16));  //发送24bit地址

SPI1_ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>8));

SPI1_ReadWriteByte((u8)ReadAddr);

for(i=0;i<NumByteToRead;i++)

{

pBuffer[i]=SPI1_ReadWriteByte(0XFF);   //循环读数

}

W25QXX_CS=1;

}

//SPI在一页(0~65535)内写入少于256个字节的数据

//在指定地址开始写入最大256字节的数据

//pBuffer:数据存储区

//WriteAddr:开始写入的地址(24bit)

//NumByteToWrite:要写入的字节数(最大256),该数不应该超过该页的剩余字节数!!!

void W25QXX_Write_Page(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite)

{

u16 i;

W25QXX_Write_Enable();                  //SET WEL

W25QXX_CS=0;                            //使能器件

SPI1_ReadWriteByte(W25X_PageProgram);      //发送写页命令

SPI1_ReadWriteByte((u8)((WriteAddr)>>16)); //发送24bit地址

SPI1_ReadWriteByte((u8)((WriteAddr)>>8));

SPI1_ReadWriteByte((u8)WriteAddr);

for(i=0;i<NumByteToWrite;i++)SPI1_ReadWriteByte(pBuffer[i]);//循环写数

W25QXX_CS=1;                            //取消片选

W25QXX_Wait_Busy();					   //等待写入结束

}

//无检验写SPI FLASH

//必须确保所写的地址范围内的数据全部为0XFF,否则在非0XFF处写入的数据将失败!

//具有自动换页功能

//在指定地址开始写入指定长度的数据,但是要确保地址不越界!

//pBuffer:数据存储区

//WriteAddr:开始写入的地址(24bit)

//NumByteToWrite:要写入的字节数(最大65535)

//CHECK OK

void W25QXX_Write_NoCheck(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite)

{

u16 pageremain;

pageremain=256-WriteAddr%256; //单页剩余的字节数

if(NumByteToWrite<=pageremain)pageremain=NumByteToWrite;//不大于256个字节

while(1)

{

W25QXX_Write_Page(pBuffer,WriteAddr,pageremain);

if(NumByteToWrite==pageremain)break;//写入结束了

else //NumByteToWrite>pageremain

{

pBuffer+=pageremain;

WriteAddr+=pageremain;

NumByteToWrite-=pageremain;			  //减去已经写入了的字节数

if(NumByteToWrite>256)pageremain=256; //一次可以写入256个字节

else pageremain=NumByteToWrite; 	  //不够256个字节了

}

};

}

//写SPI FLASH

//在指定地址开始写入指定长度的数据

//该函数带擦除操作!

//pBuffer:数据存储区

//WriteAddr:开始写入的地址(24bit)

//NumByteToWrite:要写入的字节数(最大65535)

u8 W25QXX_BUFFER[4096];

void W25QXX_Write(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite)

{

u32 secpos;

u16 secoff;

u16 secremain;

u16 i;

u8 * W25QXX_BUF;

W25QXX_BUF=W25QXX_BUFFER;

secpos=WriteAddr/4096;//扇区地址

secoff=WriteAddr%4096;//在扇区内的偏移

secremain=4096-secoff;//扇区剩余空间大小

//printf("ad:%X,nb:%X\r\n",WriteAddr,NumByteToWrite);//测试用

if(NumByteToWrite<=secremain)secremain=NumByteToWrite;//不大于4096个字节

while(1)

{

W25QXX_Read(W25QXX_BUF,secpos*4096,4096);//读出整个扇区的内容

for(i=0;i<secremain;i++)//校验数据

{

if(W25QXX_BUF[secoff+i]!=0XFF)break;//需要擦除

}

if(i<secremain)//需要擦除

{

W25QXX_Erase_Sector(secpos);//擦除这个扇区

for(i=0;i<secremain;i++)	   //复制

{

W25QXX_BUF[i+secoff]=pBuffer[i];

}

W25QXX_Write_NoCheck(W25QXX_BUF,secpos*4096,4096);//写入整个扇区

}else W25QXX_Write_NoCheck(pBuffer,WriteAddr,secremain);//写已经擦除了的,直接写入扇区剩余区间.

if(NumByteToWrite==secremain)break;//写入结束了

else//写入未结束

{

secpos++;//扇区地址增1

secoff=0;//偏移位置为0

pBuffer+=secremain;  //指针偏移

WriteAddr+=secremain;//写地址偏移

NumByteToWrite-=secremain;				//字节数递减

if(NumByteToWrite>4096)secremain=4096;	//下一个扇区还是写不完

else secremain=NumByteToWrite;			//下一个扇区可以写完了

}

};

}

//擦除整个芯片

//等待时间超长...

void W25QXX_Erase_Chip(void)

{

W25QXX_Write_Enable();                  //SET WEL

W25QXX_Wait_Busy();

W25QXX_CS=0;                            //使能器件

SPI1_ReadWriteByte(W25X_ChipErase);        //发送片擦除命令

W25QXX_CS=1;                            //取消片选

W25QXX_Wait_Busy();   				   //等待芯片擦除结束

}

//擦除一个扇区

//Dst_Addr:扇区地址 根据实际容量设置

//擦除一个山区的最少时间:150ms

void W25QXX_Erase_Sector(u32 Dst_Addr)

{

//监视falsh擦除情况,测试用

printf("fe:%x\r\n",Dst_Addr);

Dst_Addr*=4096;

W25QXX_Write_Enable();                  //SET WEL

W25QXX_Wait_Busy();

W25QXX_CS=0;                            //使能器件

SPI1_ReadWriteByte(W25X_SectorErase);      //发送扇区擦除指令

SPI1_ReadWriteByte((u8)((Dst_Addr)>>16));  //发送24bit地址

SPI1_ReadWriteByte((u8)((Dst_Addr)>>8));

SPI1_ReadWriteByte((u8)Dst_Addr);

W25QXX_CS=1;                            //取消片选

W25QXX_Wait_Busy();   				   //等待擦除完成

}

//等待空闲

void W25QXX_Wait_Busy(void)

{

while((W25QXX_ReadSR()&0x01)==0x01);   // 等待BUSY位清空

}

//进入掉电模式

void W25QXX_PowerDown(void)

{

W25QXX_CS=0;                            //使能器件

SPI1_ReadWriteByte(W25X_PowerDown);        //发送掉电命令

W25QXX_CS=1;                            //取消片选

delay_us(3);                               //等待TPD

}

//唤醒

void W25QXX_WAKEUP(void)

{

W25QXX_CS=0;                            //使能器件

SPI1_ReadWriteByte(W25X_ReleasePowerDown);   //  send W25X_PowerDown command 0xAB

W25QXX_CS=1;                            //取消片选

delay_us(3);                               //等待TRES1

}

W25qxx.h

#ifndef __W25QXX_H

#define __W25QXX_H

#include "sys.h"

//W25X系列/Q系列芯片列表

//W25Q80  ID  0XEF13

//W25Q16  ID  0XEF14

//W25Q32  ID  0XEF15

//W25Q64  ID  0XEF16

//W25Q128 ID  0XEF17

#define W25Q80 	0XEF13

#define W25Q16 	0XEF14

#define W25Q32 	0XEF15

#define W25Q64 	0XEF16

#define W25Q128	0XEF17

#define NM25Q80 	0X5213

#define NM25Q16 	0X5214

#define NM25Q32 	0X5215

#define NM25Q64 	0X5216

#define NM25Q128	0X5217

#define NM25Q256 	0X5218

extern u16 W25QXX_TYPE;					//定义W25QXX芯片型号

#define	W25QXX_CS 		PBout(14)  		//W25QXX的片选信号

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//指令表

#define W25X_WriteEnable		0x06

#define W25X_WriteDisable		0x04

#define W25X_ReadStatusReg		0x05

#define W25X_WriteStatusReg		0x01

#define W25X_ReadData			0x03

#define W25X_FastReadData		0x0B

#define W25X_FastReadDual		0x3B

#define W25X_PageProgram		0x02

#define W25X_BlockErase			0xD8

#define W25X_SectorErase		0x20

#define W25X_ChipErase			0xC7

#define W25X_PowerDown			0xB9

#define W25X_ReleasePowerDown	0xAB

#define W25X_DeviceID			0xAB

#define W25X_ManufactDeviceID	0x90

#define W25X_JedecDeviceID		0x9F

void W25QXX_Init(void);

u16  W25QXX_ReadID(void);  	    		//读取FLASH ID

u8	 W25QXX_ReadSR(void);        		//读取状态寄存器

void W25QXX_Write_SR(u8 sr);  			//写状态寄存器

void W25QXX_Write_Enable(void);  		//写使能

void W25QXX_Write_Disable(void);		//写保护

void W25QXX_Write_NoCheck(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite);

void W25QXX_Read(u8* pBuffer,u32 ReadAddr,u16 NumByteToRead);   //读取flash

void W25QXX_Write(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite);//写入flash

void W25QXX_Erase_Chip(void);    	  	//整片擦除

void W25QXX_Erase_Sector(u32 Dst_Addr);	//扇区擦除

void W25QXX_Wait_Busy(void);           	//等待空闲

void W25QXX_PowerDown(void);        	//进入掉电模式

void W25QXX_WAKEUP(void);				//唤醒

#endif

spi.c

#include "spi.h"

//以下是SPI模块的初始化代码，配置成主机模式

//SPI口初始化

//这里针是对SPI1的初始化

void SPI1_Init(void)

{

GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;

SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;

RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);//使能GPIOB时钟

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);//使能SPI1时钟

//GPIOFB3,4,5初始化设置

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5;//PB3~5复用功能输出

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用功能

GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz

GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉

GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化

GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource3,GPIO_AF_SPI1); //PB3复用为 SPI1

GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource4,GPIO_AF_SPI1); //PB4复用为 SPI1

GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource5,GPIO_AF_SPI1); //PB5复用为 SPI1

//这里只针对SPI口初始化

RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_SPI1,ENABLE);//复位SPI1

RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_SPI1,DISABLE);//停止复位SPI1

SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;  //设置SPI单向或者双向的数据模式:SPI设置为双线双向全双工

SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;		//设置SPI工作模式:设置为主SPI

SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;		//设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构

SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;		//串行同步时钟的空闲状态为高电平

SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;	//串行同步时钟的第二个跳变沿（上升或下降）数据被采样

SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;		//NSS信号由硬件（NSS管脚）还是软件（使用SSI位）管理:内部NSS信号有SSI位控制

SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;		//定义波特率预分频的值:波特率预分频值为256

SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;	//指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始

SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;	//CRC值计算的多项式

SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);  //根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器

SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); //使能SPI外设

SPI1_ReadWriteByte(0xff);//启动传输

}

//SPI1速度设置函数

//SPI速度=fAPB2/分频系数

//@ref SPI_BaudRate_Prescaler:SPI_BaudRatePrescaler_2~SPI_BaudRatePrescaler_256

//fAPB2时钟一般为84Mhz：

void SPI1_SetSpeed(u8 SPI_BaudRatePrescaler)

{

assert_param(IS_SPI_BAUDRATE_PRESCALER(SPI_BaudRatePrescaler));//判断有效性

SPI1->CR1&=0XFFC7;//位3-5清零，用来设置波特率

SPI1->CR1|=SPI_BaudRatePrescaler;	//设置SPI1速度

SPI_Cmd(SPI1,ENABLE); //使能SPI1

}

//SPI1 读写一个字节

//TxData:要写入的字节

//返回值:读取到的字节

u8 SPI1_ReadWriteByte(u8 TxData)

{

while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET){}//等待发送区空

SPI_I2S_SendData(SPI1, TxData); //通过外设SPIx发送一个byte  数据

while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET){} //等待接收完一个byte

return SPI_I2S_ReceiveData(SPI1); //返回通过SPIx最近接收的数据

}

#ifndef __SPI_H

#define __SPI_H

#include "sys.h"

void SPI1_Init(void);			 //初始化SPI1口

void SPI1_SetSpeed(u8 SpeedSet); //设置SPI1速度

u8 SPI1_ReadWriteByte(u8 TxData);//SPI1总线读写一个字节

#endif

key.c

#include "key.h"

#include "delay.h"

void KEY_Init(void)

{

GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;

RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA|RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE);//使能GPIOA,GPIOE时钟

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4; //KEY0 对应引脚

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;//普通输入模式

GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100M

GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN ;//下拉

GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOE4

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;//WK_UP对应引脚PA0

GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN ;//下拉

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA0

}

u8 KEY_Scan(u8 mode)

{

static u8 key_up=1;//按键按松开标志

if(mode)key_up=1;  //支持连按

if(key_up&&(KEY0==1||WK_UP==1))

{

delay_ms(10);//去抖动

key_up=0;

if(KEY0==1)return KEY0_PRES;

else if(WK_UP==1)return WKUP_PRES;

}else if(KEY0==0&&WK_UP==0)key_up=1;

return 0;// 无按键按下

}

key.h

#ifndef __KEY_H

#define __KEY_H

#include "sys.h"

#define KEY0 		GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_4) //PE4

#define WK_UP 		GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_0)	//PA0

#define KEY1 		GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_3)	//PE3

#define KEY2 		GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_2) //PE2

#define KEY0_PRES 	1	//KEY0按下

#define KEY1_PRES	2	//KEY1按下

#define KEY

adc.c

#include "adc.h"

#include "delay.h"

void  Adc_Init(void)

{

GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;

ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;

ADC_InitTypeDef       ADC_InitStructure;

RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);//使能GPIOA时钟

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); //使能ADC1时钟

//先初始化ADC1通道5 IO口

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;//PA5 通道5

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;//模拟输入

GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ;//不带上下拉

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化

RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);	  //ADC1复位

RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,DISABLE);	//复位结束

ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;//独立模式

ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles;//两个采样阶段之间的延迟5个时钟

ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled; //DMA失能

ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div4;//预分频4分频。ADCCLK=PCLK2/4=84/4=21Mhz,ADC时钟最好不要超过36Mhz

ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);//初始化

ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;//12位模式

ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;//非扫描模式

ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;//关闭连续转换

ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;//禁止触发检测，使用软件触发

ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;//右对齐

ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;//1个转换在规则序列中 也就是只转换规则序列1

ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);//ADC初始化

ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);//开启AD转换器

}

//获得ADC值

//ch: @ref ADC_channels

//通道值 0~16取值范围为：ADC_Channel_0~ADC_Channel_16

//返回值:转换结果

u16 Get_Adc(u8 ch)

{

//设置指定ADC的规则组通道，一个序列，采样时间

ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ch, 1, ADC_SampleTime_480Cycles );	//ADC1,ADC通道,480个周期,提高采样时间可以提高精确度

ADC_SoftwareStartConv(ADC1);		//使能指定的ADC1的软件转换启动功能

while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC ));//等待转换结束

return ADC_GetConversionValue(ADC1);	//返回最近一次ADC1规则组的转换结果

}

u16 Get_Adc1(u8 ch)

{

//设置指定ADC的规则组通道，一个序列，采样时间

ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ch, 1, ADC_SampleTime_480Cycles );	//ADC1,ADC通道,480个周期,提高采样时间可以提高精确度

ADC_SoftwareStartConv(ADC1);		//使能指定的ADC1的软件转换启动功能

//while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC ));//等待转换结束

return ADC_GetConversionValue(ADC1);	//返回最近一次ADC1规则组的转换结果

}

//获取通道ch的转换值，取times次,然后平均

//ch:通道编号

//times:获取次数

//返回值:通道ch的times次转换结果平均值

u16 Get_Adc_Average(u8 ch,u8 times)

{

u32 temp_val=0;

u8 t;

for(t=0;t<times;t++)

{

temp_val+=Get_Adc(ch);

delay_ms(5);

}

return temp_val/times;

}

adc.h

#ifndef __ADC_H

#define __ADC_H

#include "sys.h"

void Adc_Init(void); 				//ADC通道初始化

u16  Get_Adc(u8 ch); 				//获得某个通道值

u16 Get_Adc1(u8 ch);

u16 Get_Adc_Average(u8 ch,u8 times);//得到某个通道给定次数采样的平均值

#endif

dac.c

#include "dac.h"

//DAC通道1输出初始化

void Dac1_Init(void)

{

GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;

DAC_InitTypeDef DAC_InitType;

RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);//使能GPIOA时钟

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE);//使能DAC时钟

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;//模拟输入

GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN;//下拉

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化

DAC_InitType.DAC_Trigger=DAC_Trigger_None;	//不使用触发功能 TEN1=0

DAC_InitType.DAC_WaveGeneration=DAC_WaveGeneration_None;//不使用波形发生

DAC_InitType.DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude=DAC_LFSRUnmask_Bit0;//屏蔽、幅值设置

DAC_InitType.DAC_OutputBuffer=DAC_OutputBuffer_Disable ;	//DAC1输出缓存关闭 BOFF1=1

DAC_Init(DAC_Channel_1,&DAC_InitType);	 //初始化DAC通道1

DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE);  //使能DAC通道1

DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, 0);  //12位右对齐数据格式设置DAC值

}

//设置通道1输出电压

//vol:0~3300,代表0~3.3V

void Dac1_Set_Vol(u16 vol)

{

double temp=vol;

temp/=1000;

temp=temp*4096/3.3;

DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R,temp);//12位右对齐数据格式设置DAC值

}

dac.h

#ifndef __DAC_H

#define __DAC_H

#include "sys.h"

void Dac1_Init(void);		//DAC通道1初始化

void Dac1_Set_Vol(u16 vol);	//设置通道1输出电压

#endif

timer.c

#include "timer.h"

#include "led.h"

void TIM2_Int_Init(u16 arr,u16 psc)

{

TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;

TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);  ///使能TIM3时钟

TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr; 	//自动重装载值

TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler=psc;  //定时器分频

TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式

TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;

TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseInitStructure);//初始化TIM2

TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;

TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;

TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;

TIM_OC3Init(TIM2,&TIM_OCInitStructure);

TIM_OC3PreloadConfig(TIM2,TIM_OCPreload_Enable);

TIM_ARRPreloadConfig(TIM2,ENABLE);

TIM_Cmd(TIM2,ENABLE); //使能定时器2

}

void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)

{

TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;

NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);  ///使能TIM3时钟

TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr; 	//自动重装载值

TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler=psc;  //定时器分频

TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式

TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;

TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseInitStructure);//初始化TIM3

TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE); //允许定时器3更新中断

TIM_Cmd(TIM3,ENABLE); //使能定时器3

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=TIM3_IRQn; //定时器3中断

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0x04; //抢占优先级1

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0x03; //子优先级3

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;

NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

}

void TIM6_Int_Init(u16 arr,u16 psc)

{

TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;

NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6,ENABLE);  ///使能TIM6时钟

TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr; 	//自动重装载值

TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler=psc;  //定时器分频

TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式

TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;

TIM_TimeBaseInit(TIM6,&TIM_TimeBaseInitStructure);//初始化TIM6

TIM_ITConfig(TIM6,TIM_IT_Update,ENABLE); //允许定时器6更新中断

TIM_Cmd(TIM6,ENABLE); //使能定时器6

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=TIM6_DAC_IRQn; //定时器6中断

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0x01; //抢占优先级1

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0x03; //子优先级6

NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;

NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

}

timer.h

#ifndef _TIMER_H

#define _TIMER_H

#include "sys.h"

void TIM2_Int_Init(u16 arr,u16 psc);

void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc);

void TIM6_Int_Init(u16 arr,u16 psc);

#endif