嵌入式系统原理与技术   测控2022-01班  赵成鲁  2022110863     第九章作业

- 嵌入式作业

- 题目要求

STM32F4系列系统时钟最高为168MHz，假设使用外部20MHz的HSE提供，要形成168MHz的时钟频率，此时需要通过PLLP生成，M，N，P取值分别为多少？请给出表格

提示：系统频率=FHSE*N/(M*P)， 根据RCC_PLLCFGR相关要求，P = 2、4、6 或 8；192<N<432； 2<M<63

建议：写程序选取，语言自选

    - 二、结果

| M | N | P |
| --- | --- | --- |
| 15 | 252 | 2 |
| 20 | 336 | 2 |
| 10 | 336 | 4 |

图1 代码运行结果						  表1  M,N,P可取值

    - 三、附录：程序

选用python语言实现：

print(' M   N    P')
Sysc = 168
HSE = 20
P = [2,4,6,8]
N = range(192+1,432)
M = range(2+1,63)
for iP in P:
    for iN in N:
        for iM in M:
            if (HSE*iN/iM/iP)==168 and (1<=HSE/iM<=2):
                print("{:^3}{:^6}{:^3}".format(iM,iN,iP))